实验五 测速模块的实现

- 实验目的

- 掌握测速模块的工作原理及应用方法。

- 学会使用单片机对脉冲信号进行计数与处理。

- 实现小车轮子转速与小车速度的测量与显示。

- 掌握软件仿真与硬件电路的结合调试方法。

- 实验器材

单片机开发板：STC89C52

测速模块：霍尔传感器

直流电机与车轮

仿真软件Proteus

开发环境Keil4

其他

杜邦线、电源模块等

- 分工情况

- 张旭阳：软件编程与仿真调试，多步进行流畅。

高佳愿：电路搭建与硬件测试，实验报告撰写与资料整理。

四、实验内容及步骤

1、软件仿真（过程描述），包括对小车轮子转速测量及显示，小车速度的显示。

在Proteus中搭建单片机最小系统、显示模块和测速传感器模型。

编写程序模拟脉冲输入，通过中断方式计数，计算转速并显示在LCD上。

仿真中设置不同频率的脉冲信号，验证转速与速度计算的正确性。

- 说明测速模块与单片机的引脚连接关系（图文并茂）。

测速模块信号输出端接单片机外部中断引脚（如INT0/P3.2）。

电机驱动模块接P1口控制电机转动。

五、实验结果

1、软件仿真结果

成功在屏幕上显示轮子转速（单位：RPM）和小车速度（单位：cm/s）。

脉冲频率变化时，显示值相应变化，符合预期。

- 电路实现结果，包括小车速度测量及显示的实现情况。

实际电路中，测速模块能稳定输出脉冲，单片机计数准确。

屏幕能显示速度，误差在允许范围内。

六、实验总结

1、小组总结

实验成果

通过本次实验，我们掌握了测速模块的使用方法，理解了脉冲计数与速度转换的原理。

调试问题及解决

软硬件结合调试中遇到显示不稳定问题，通过检查接线和优化程序得以解决。

- 2、个人总结

- 张旭阳：加深了对中断处理和定时器使用的理解。

- 高佳愿：提高了电路搭建与故障排查能力。

思考题：

- 源程序（有详细注释）

- #include <reg52.h>

- #include <intrins.h>

- #define uchar unsigned char

- #define uint  unsigned int

- // LCD接口定义

- sbit LCD_RS = P2^0;

- sbit LCD_RW = P2^1;

- sbit LCD_EN = P2^2;

- // 显示用字符串

- uchar code txt_rpm[] = "RPM:";

- uchar code txt_speed[] = "Speed:cm/s";

- // 全局变量

- uchar pulse_cnt = 0;

- uint  motor_rpm = 0;

- uint  line_speed = 0;

- //---------------- LCD操作函数 ----------------//

- void LCD_WriteCmd(uchar cmd)

- {

- LCD_RS = 0;

- LCD_RW = 0;

- P0 = cmd;

- LCD_EN = 1;

- _nop_();

- LCD_EN = 0;

- }

- void LCD_WriteData(uchar dat)

- {

- LCD_RS = 1;

- LCD_RW = 0;

- P0 = dat;

- LCD_EN = 1;

- _nop_();

- LCD_EN = 0;

- }

- void LCD_Init()

- {

- LCD_WriteCmd(0x38);

- LCD_WriteCmd(0x0C);

- LCD_WriteCmd(0x06);

- LCD_WriteCmd(0x01);

- }

- void LCD_ShowStr(uchar line, uchar *str)

- {

- uchar i = 0;

- if (line == 1)

- LCD_WriteCmd(0x80);

- else

- LCD_WriteCmd(0xC0);

- while (str[i] != '\0')

- {

- LCD_WriteData(str[i]);

- i++;

- }

- }

- void LCD_ShowNum(uint value, uchar pos)

- {

- LCD_WriteCmd(0xC0 + pos);

- LCD_WriteData(value / 100 + '0');

- LCD_WriteData((value / 10) % 10 + '0');

- LCD_WriteData(value % 10 + '0');

- }

- //---------------- 定时器与中断配置 ----------------//

- void Timer0_Config()

- {

- TMOD = 0x01;

- TH0 = 0x3C;

- TL0 = 0xB0;

- EA = 1;

- ET0 = 1;

- TR0 = 1;

- }

- void ExtInt0_Config()

- {

- IT0 = 1;

- EX0 = 1;

- }

- //---------------- 主函数 ----------------//

- void main()

- {

- LCD_Init();

- Timer0_Config();

- ExtInt0_Config();

- while (1)

- {

- LCD_ShowStr(1, txt_rpm);

- LCD_ShowStr(2, txt_speed);

- LCD_ShowNum(motor_rpm, 5);

- LCD_ShowNum(line_speed, 7);

- }

- }

- //---------------- 定时器中断 ----------------//

- void Timer0_ISR(void) interrupt 1

- {

- static uchar t_counter = 0;

- TH0 = 0x3C;

- TL0 = 0xB0;

- t_counter++;

- if (t_counter >= 20)   // 每秒统计一次

- {

- motor_rpm = pulse_cnt * 30;  // 转速计算（假设2脉冲/转）

- line_speed = (uint)((motor_rpm * 2 * 3.1416 * 3) / 60.0); // 半径3cm

- pulse_cnt = 0;

- t_counter = 0;

- }

- }

- //---------------- 外部中断0 ----------------//

- void ExtInt0_ISR(void) interrupt 0

- {

- pulse_cnt++;

- }

2、简述如何利用单片机对脉冲进行计数（结合源程序）

- 使用外部中断（如INT0）对测速模块输出的脉冲进行计数。

- 每产生一个脉冲，进入中断服务函数，计数变量count加1。

- 通过定时器定时（如1秒）读取count值，计算转速与速度

- 3、简述小车轮子转速与小车速度之间的转换关系式（结合源程序）

- 转速（RPM）与速度（cm/s）的转换公式为：

- 速度=转速×2πr/60其中r为轮子半径。

- 程序中：speed = rpm * 2 * 3.14 * 3 / 60假设轮子半径为3cm。