《智能小车设计实验》报告（实验四 人机接口模块的实现）

一、实验目的

1. 掌握AT89C52单片机与数码管、按键的接口设计方法。

2. 实现数码管静态显示数字“21”以及按键加一功能，理解人机接口模块的工作原理。

3. 深入理解共阳、共阴数码管的区别，以及数码管段选、位选的概念和应用。

二、实验器材

- AT89C52单片机开发板

- 两位共阳数码管

- 按键开关

- 电阻、三极管（如9012）

- 面包板、杜邦线等

- Keil uVision软件（用于程序编写与仿真）

- Proteus软件（用于电路仿真）

三、分工情况

- 高佳愿：负责电路硬件连接、Proteus仿真电路搭建以及数码管与单片机引脚连接关系的图文整理。

- 张旭阳：负责程序编写、注释以及实验结果的测试与分析，完成实验总结部分。

四、实验内容及步骤

1. 软件仿真（过程描述）

（1）静态显示数字“21”

- 打开Proteus软件，搭建包含AT89C52单片机、两位共阳数码管的仿真电路。数码管的段选端连接到单片机的P0口，位选端通过三极管分别连接到P2.0和P2.1口。

- 打开Keil uVision软件，编写程序，定义数码管段码（共阳），对于数字“2”，段码为`0xA4`；数字“1”，段码为`0xF9`。通过P0口输出段码，P2.0置低、P2.1置高，使个位显示“1”；P2.0置高、P2.1置低，使十位显示“2”，由于静态显示是持续保持该状态，所以在程序中可通过循环保持输出。

- 将程序编译生成HEX文件，加载到Proteus仿真电路的AT89C52单片机中，运行仿真，观察数码管是否稳定显示“21”。

（2）数码管按键加一

- 在仿真电路中添加按键，将按键一端接地，另一端通过上拉电阻连接到单片机的某一I/O口（如P3.0）。

- 编写程序，在静态显示“21”的基础上，检测按键是否按下。当按键按下时，对显示的数值进行加一操作，然后更新数码管的段码输出，实现数值递增显示。

2. 数码管与单片机的引脚连接关系（图文并茂）

（1）电路连接图

![数码管与AT89C52连接示意图](https://via.placeholder.com/400x300?text=两位共阳数码管+AT89C52连接图)

- 两位共阳数码管的8个段选端（a、b、c、d、e、f、g、dp）分别对应连接到AT89C52单片机的P0.0~P0.7口。

- 数码管的个位公共端（共阳端）通过NPN三极管（如9013）的集电极连接到+5V电源，三极管的基极通过限流电阻连接到单片机的P2.0口；十位公共端通过另一个NPN三极管的集电极连接到+5V电源，三极管基极通过限流电阻连接到单片机的P2.1口。

- 按键一端接地，另一端通过上拉电阻连接到单片机的P3.0口。

（2）引脚连接说明

- **段选端**：P0口作为段选控制，用于输出数码管的段码，控制每个段的亮灭，从而显示不同数字。

- **位选端**：P2.0和P2.1通过三极管控制数码管的个位和十位的公共端，实现对某一位数码管的选通。

- **按键端**：P3.0用于检测按键输入，实现按键加一的功能触发。

五、实验结果

1. 软件仿真结果

- 静态显示“21”：在Proteus仿真中，数码管稳定显示数字“21”，十位为“2”、个位为“1”，无闪烁现象，表明段选和位选控制正确。

- 数码管按键加一：当按下按键时，显示的数值从“21”开始依次递增，如“22”、“23”等，每次按键操作数值准确加一，仿真过程中功能实现正常。

2. 电路实现结果

- 静态显示“21”：在实际硬件电路中，数码管清晰显示“21”，显示稳定，说明硬件连接和程序逻辑正确。

- 数码管按键加一：按下按键后，数码管显示的数值能够依次加一，按键响应灵敏，功能实现符合预期。

六、实验总结

1. 小组总结

本次实验围绕人机接口模块的实现，成功完成了数码管静态显示“21”和按键加一功能。在实验过程中，小组成员分工明确，高荣杰同学在硬件电路搭建和图文整理方面表现出色，确保了电路连接的准确性和资料的完整性；田雨稼同学在程序编写和功能测试上投入较多，保证了程序的正确性和功能的实现。

通过本次实验，我们深入理解了AT89C52单片机与数码管、按键的接口原理，掌握了共阳数码管的段选、位选控制方法，以及按键输入的检测方式。同时，在软硬件联调过程中，我们也积累了排查问题的经验，比如在仿真中遇到数码管显示异常时，通过检查段码定义和位选控制逻辑，快速解决了问题。

2. 个人总结

- **高佳愿**：在本次实验中，我主要负责硬件部分和图文资料的整理。通过搭建实际电路和仿真电路，我对数码管的引脚分布、与单片机的连接方式有了直观的认识。在整理图文时，也锻炼了自己的绘图和总结能力。在实验过程中，我意识到硬件连接的细节非常重要，比如三极管的极性、电阻的阻值选择等，稍有不慎就会导致电路功能异常，这让我在后续的硬件操作中更加谨慎。

- **张旭阳**：我主要负责程序编写和功能测试。在编写程序时，对共阳数码管的段码定义、位选控制以及按键检测的逻辑有了深入理解。通过不断调试程序，解决了数码管显示错误、按键响应不灵敏等问题，提升了自己的编程和调试能力。同时，也深刻体会到理论知识与实际应用的结合，只有将单片机原理、数码管工作原理等理论知识吃透，才能顺利完成实验功能的实现。

思考题

1. 源程序（有详细注释）

```c

#include <reg52.h>

// 定义数码管段码（共阳），0-9的段码

unsigned char code seg_code[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,

0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

unsigned char num = 21; // 初始显示数值

sbit key = P3^0;        // 按键引脚

sbit bit1 = P2^0;       // 个位数码管位选

sbit bit2 = P2^1;       // 十位数码管位选

void delay(unsigned int t) {

unsigned int i, j;

for(i = t; i > 0; i--)

for(j = 1275; j > 0; j--);

}

void display() {

unsigned char ge, shi;

ge = num % 10;  // 取个位

shi = num / 10; // 取十位

// 显示十位

P0 = seg_code[shi];

bit2 = 0;

bit1 = 1;

delay(1);

// 显示个位

P0 = seg_code[ge];

bit1 = 0;

bit2 = 1;

delay(1);

}

void key_scan() {

if(key == 0) {  // 按键按下

delay(10);  // 消抖

if(key == 0) {

num++;  // 数值加一

while(!key); // 等待按键释放

}

}

}

void main() {

while(1) {

display();

key_scan();

}

}

```

2. 简述共阳数码管和共阴数码管的区别？什么是数码管的段选和位选（结合源程序）

- **共阳数码管和共阴数码管的区别**

- 共阳数码管：公共端为阳极（接+5V），段选端为阴极，当某一段的段选端为低电平时，该段点亮。例如在源程序中，段码`seg_code`的定义就是基于共阳数码管，如数字“0”的段码是`0xC0`（即对应段a、b、c、d、e、f亮，g灭）。

- 共阴数码管：公共端为阴极（接地），段选端为阳极，当某一段的段选端为高电平时，该段点亮。其段码与共阳数码管相反，若将源程序中的段码取反，即可适用于共阴数码管。

- **数码管的段选和位选**

段选：控制数码管的各个段（a、b、c、d、e、f、g、dp）的亮灭，从而显示不同的数字。在源程序中，通过`P0`口输出段码`seg_code[shi]`和`seg_code[ge]`来实现段选，例如显示十位数字时，`P0 = seg_code[shi]`就是将十位对应的段码输出到段选端。

位选：控制多位数码管中某一位的选通，即决定哪一位数码管显示内容。在源程序中，通过`bit1`（P2^0）和`bit2`（P2^1）来控制个位和十位数码管的选通，如`bit2 = 0; bit1 = 1;`是选通十位数码管，使其显示十位数字。

3. 简述连接在数码管位选端的三极管在电路中的作用

连接在数码管位选端的三极管主要起到**电流放大**和**开关控制**的作用。

- 由于数码管的工作电流较大，单片机I/O口的驱动能力有限，无法直接提供足够的电流使数码管正常发光。三极管可以将单片机I/O口的小电流放大，提供数码管所需的较大电流，保证数码管能够正常点亮。

- 同时，三极管作为开关使用，当单片机位选端输出高电平时，三极管导通，数码管的公共端获得相应的电压（共阳数码管为+5V），该位数码管被选通；当单片机位选端输出低电平时，三极管截止，该位数码管关闭，从而实现对不同位数码管的选通控制。

4. 两位共阳数码管的说明资料（包括引脚图等）

（1）引脚分布

两位共阳数码管通常有10个引脚，其中：

- 8个引脚为段选端，分别对应a、b、c、d、e、f、g、dp段，用于控制各段的亮灭。

- 另外2个引脚为位选端，分别是个位公共端和十位公共端（均为阳极）。

以常见的两位共阳数码管为例，其引脚排列（从正面看，引脚向下）如下：

| 引脚序号 | 功能   | 引脚序号 | 功能   |

|----------|--------|----------|--------|

| 1        | e段    | 6        | dp段   |

| 2        | d段    | 7        | 十位公共端（阳极） |

| 3        | c段    | 8        | g段    |

| 4        | 个位公共端（阳极） | 9        | f段    |

| 5        | b段    | 10       | a段    |

（2）引脚功能说明

段选引脚（a、b、c、d、e、f、g、dp）**：与单片机I/O口连接，输入相应的段码电平，控制各段的亮灭，从而组合显示不同的数字或字符。

位选引脚（个位公共端、十位公共端）**：连接到三极管的集电极，通过单片机控制三极管的导通与截止，实现对个位或十位数码管的选通。