第四次 驱动模块的实现（三档调速）

- 实验目的

- 掌握基于PWM技术的直流电机三档调速原理与实现方法

- 学习通过单片机编程实现智能小车前进、后退的多级速度控制

- 深入理解L298N驱动模块在三档调速中的应用特性

- 掌握调速系统的性能测试与优化方法

- 实验器材

- L298N电机驱动模块×1、STC89C52RC单片机核心板、智能小车底盘×1、两位拨码开关×1、10kΩ电阻×3、杜邦线若干、数字万用表×1、计算机（安装Keil、Proteus开发环境）

- 分工情况

- 张旭阳：代码编写；高佳愿：硬件补充

四、实验内容及步骤

1、小车前进、后退的仿真三挡速度。

1）小车前进、后退的仿真三挡速度

仿真环境配置

在Proteus中搭建包含单片机、L298N、直流电机的完整控制系统

配置虚拟示波器监测PWM波形，验证调速信号质量

2）三档速度仿真设计

低速档：PWM占空比30%，适用于精确控制场景

中速档：PWM占空比60%，平衡速度与稳定性

高速档：PWM占空比90%，实现最大速度输出

分别对前进、后退方向进行三档速度仿真测试

3）速度切换逻辑

设计程序实现速度档位的平滑切换；

测试各档位下电机的启动、运行、停止特性；

验证不同速度档位下的小车运动稳定性。

- 分析理解驱动模块的原理和作用，说明驱动模块与电机、单片机的引脚连接关系。

- 1)三档调速实现原理
基于PWM技术的三档调速通过在固定频率下改变占空比来实现。占空比的变化直接改变了电机两端的平均电压，从而实现转速的阶梯式调节。

- 2)L298N在三档调速中的关键作用

- 提供电机所需的大电流驱动能力，确保各档位下动力输出稳定

- 实现PWM信号的功率放大，保证调速精度

- 提供方向控制与调速控制的电气隔离，提高系统可靠性

- 3)系统连接关系

- 控制信号连接：

- 单片机P1.0、P1.1 → L298N IN1、IN2（电机A方向）

- 单片机P1.2、P1.3 → L298N IN3、IN4（电机B方向）

- 单片机P1.4、P1.5 → L298N ENA、ENB（PWM调速）

- 功率输出连接：

- L298N OUT1、OUT2 → 左轮直流电机

- L298N OUT3、OUT4 → 右轮直流电机

- 电源管理：

- 单片机5V → L298N VCC（逻辑电源）

- 外部7-12V → L298N VS（电机驱动电源）

- 共地连接确保信号基准一致

五、实验结果

电路实现结果，包括小车前进、后退实现三挡速度的情况。

（1）开关闭合后，电源指示灯点亮，可通过拨码开关设定小车的三挡速度，且三个挡位有明显的速度差异。

（2）小车分别以三挡速度运行过程中，应尽量保持直线运行。

六、实验总结

1、小组总结

本次实验成功实现了智能小车前进、后退的三档调速功能。通过系统化的设计与调试，我们深入理解了PWM调速技术的实际应用。在实验过程中，我们发现并解决了低速档位的转矩不足问题，通过优化PWM频率参数改善了调速线性度。团队成员在硬件调试、软件编程和性能测试方面密切配合，圆满完成了实验目标。这次实践不仅巩固了电机驱动理论知识，更提升了我们解决复杂工程问题的能力。

- 个人总结

张旭阳：对直流电机的速度控制方式及PWM信号的实际应用有了更深入的理解。实验过程中，以AT89C51单片机为核心控制器，结合L298N驱动模块，通过程序设计实现了电机的正反转与三档速度调节功能。

高佳愿：我学习到了占空比变化对电机转速和扭矩的实际影响。当占空比较低时，电机转速明显减慢；当占空比提高至100%时，电机全速运转。这种直观现象验证了理论分析，也加深了我对PWM控制本质的理解。

思考题：

- 源程序（有详细注释）

#include <reg51.h>

#include <math.h>

#define u8  unsigned char

#define u16 unsigned int

// ========== 1. 硬件接口定义 ==========

sbit M1_EN = P1^6;   // 电机1 使能端

sbit M2_EN = P1^7;   // 电机2 使能端

sbit M1_IN1 = P1^2;  // 电机1 控制信号1

sbit M1_IN2 = P1^3;  // 电机1 控制信号2

sbit M2_IN1 = P1^4;  // 电机2 控制信号1

sbit M2_IN2 = P1^5;  // 电机2 控制信号2

sbit BTN_A  = P2^6;  // 按键A（速度控制键1）

sbit BTN_B  = P2^5;  // 按键B（速度控制键2）

// ========== 2. 全局变量定义 ==========

u8 pwm_tick = 0;     // PWM计数器

u8 pwmA = 0;          // 电机1 占空比

u8 pwmB = 0;          // 电机2 占空比

u8 dutyA_tmp, dutyB_tmp;

// ========== 3. 速度等级 ==========

#define SPD_LOW   40    // 低速模式

#define SPD_MID   75    // 中速模式

#define SPD_HIGH 100    // 高速模式

// ========== 4. 电机控制函数 ==========

void drive_motor(u8 id, char power)

{

if (power >= -100 && power <= 100)

{

if (id == 1)

{

pwmA = abs(power);

if (power < 0)

{

M1_IN1 = 0;

M1_IN2 = 1;

}

else

{

M1_IN1 = 1;

M1_IN2 = 0;

}

}

else if (id == 2)

{

pwmB = abs(power);

if (power < 0)

{

M2_IN1 = 0;

M2_IN2 = 1;

}

else

{

M2_IN1 = 1;

M2_IN2 = 0;

}

}

}

}

// ========== 5. 延时函数 ==========

void delay_ms(u16 n)

{

for (n; n > 0; n--);

}

// ========== 6. 速度档位读取 ==========

u8 get_speed_level()

{

u8 a = BTN_A;

u8 b = BTN_B;

delay_ms(10000);  // 消抖延时

if (a == BTN_A && b == BTN_B)

{

if (a == 0 && b == 0)

return SPD_LOW;

else if (a == 1 && b == 0)

return SPD_MID;

else if (a == 1 && b == 1)

return SPD_HIGH;

else

return 0;

}

return 0;

}

// ========== 7. 定时器中断服务函数 ==========

void timer0_ISR() interrupt 1

{

if (pwm_tick == 0)

{

dutyA_tmp = pwmA;

dutyB_tmp = pwmB;

}

M1_EN = (pwm_tick < dutyA_tmp) ? 1 : 0;

M2_EN = (pwm_tick < dutyB_tmp) ? 1 : 0;

pwm_tick++;

if (pwm_tick >= 100)

pwm_tick = 0;

}

// ========== 8. 主函数 ==========

void main()

{

u8 spd_now;

// 定时器初始化

TMOD = 0x02;      // 模式2: 自动重装

TH0 = 0x9B;

TL0 = 0x9B;

EA  = 1;

ET0 = 1;

TR0 = 1;

while (1)

{

spd_now = get_speed_level();

drive_motor(1, spd_now);

drive_motor(2, spd_now);

delay_ms(1000);

}

}

- 简述直流电机的调速原理？（结合源程序）

- 程序中通过PWM（脉宽调制，Pulse Width Modulation技术来实现这一点：

- 不直接改变供电电压，而是通过周期性地开关电源来改变电机接收到的“平均电压”；

- 在一个周期内，电机通电的时间越长（即占空比越高），平均电压越大 → 电机转速越高

- if(t<tmp1) en1=1; else en1=0;

- 变量 t 从 0 计数到 99，形成一个完整的 PWM 周期（100 个时间单位）；

- 当 t < tmp1 时输出高电平，t >= tmp1 时输出低电平；  这样 tmp1 就代表了高电平持续时间，也就是占空比 (%)。

3、驱动模块的说明资料。

L298N三档调速驱动模块

1）核心功能：双H桥直流电机驱动，支持PWM调速

调速特性：

PWM频率范围：0-40kHz（推荐5-20kHz）

调速分辨率：依赖单片机PWM分辨率（通常8位，256级）

最小占空比：约5%（确保电机可靠启动）

最大占空比：100%（全速运行）

三档调速配置：

低速档：30%占空比，提供平稳启动和精确控制

中速档：60%占空比，平衡效率与性能

高速档：90%占空比，实现最大速度输出

电气参数：

逻辑电压：+5V

驱动电压：+7V ~ +35V

持续输出电流：2A×2

峰值输出电流：3A×2

调速线性度：>90%（在有效调速范围内）

2）应用优势：

支持双向调速控制

各档位速度稳定度高

具有良好的负载适应性

内置完善的保护电路

3）使用注意事项：

调速时应避免频繁的快速档位切换

高速档位下需注意电机和驱动的散热

低速档位需确保PWM频率足够高以避免电机噪声