实验三 驱动模块的实现

一、实验目的

掌握电机驱动模块的基本工作原理及其在智能车控制系统中的应用

学习通过单片机控制直流电机实现正转、反转及多级调速的方法

熟悉电机驱动电路的仿真设计与实际调试流程

掌握智能小车基本运动控制与路径规划的实现方法

二、实验器材

L298N电机驱动模块 × 1

STC89C52RC单片机核心板 × 1

直流减速电机 × 2

智能小车底盘 × 1

两位拨码开关 × 1

10kΩ电阻 × 3

杜邦线若干（公母头2根；母母头6根）

可调直流电源（7-12V） × 1

万用表× 1

计算机（安装Keil、Proteus开发环境）

三、分工情况

成员	主要职责

张旭阳   电路搭建

高佳愿   软件开发

四、实验内容及步骤

1. 软件仿真（过程描述）

仿真平台搭建

在Proteus中创建新工程，选取单片机、L298N驱动芯片、直流电机模型等关键元件

配置电源模块，设置合适的电压参数

电路连接配置

将单片机P1.0-P1.3端口连接至L298N的IN1-IN4输入引脚

单片机P1.4-P1.5端口连接至ENA、ENB使能端，用于PWM调速

搭建拨码开关控制电路，实现运行模式选择

运动仿真测试

基础运动测试：编写程序实现电机正反转控制，验证驱动电路功能

多速级测试：通过调节PWM占空比，实现高、中、低三档速度控制

路径规划测试：设计正方形轨迹程序，测试小车循迹性能

2. 分析理解驱动模块的原理和作用，说明驱动模块与电机、单片机的引脚连接关系

驱动模块工作原理

L298N是双H桥电机驱动芯片，内部包含两个完整的H桥电路。每个H桥通过控制输入信号的逻辑组合，实现电机的正转、反转和制动功能。使能端接收PWM信号，通过调节占空比实现电机转速控制。

模块核心功能

提供电机所需的大电流驱动能力

实现电机的双向旋转控制

支持PWM调速功能

具备过热保护和抗干扰能力

系统连接关系

驱动模块与单片机：

IN1、IN2 → P1.0、P1.1（控制电机A转向）

IN3、IN4 → P1.2、P1.3（控制电机B转向）

ENA、ENB → P1.4、P1.5（PWM调速信号）

驱动模块与电机：

OUT1、OUT2 → 直流电机A

OUT3、OUT4 → 直流电机B

电源连接：

VCC → +5V逻辑电源

VS → +7V~+12V电机电源

GND → 共同接地端

五、实验结果

1. 软件仿真结果

成功实现小车前进、后退基本运动仿真，电机响应准确无误

三档速度调节功能正常，速度变化明显且过渡平稳

正方形路径跟踪准确，转弯角度控制精确，轨迹符合预期

2. 电路实现结果

基础运动测试：开关闭合后，电源指示灯正常点亮。小车准确执行前进5秒、暂停1秒、后退5秒的预设动作序列

直线行驶性能：通过精细调节双电机PWM参数，小车直线行驶稳定性良好，偏移量在可接受范围内

多速级路径跟踪：小车成功以三种不同速度完成正方形路径行驶，各档位速度区分明显，转弯动作协调

六、实验总结

1. 小组总结

通过本次实验，我们成功构建了基于L298N的智能小车驱动系统。在实验过程中，团队成员密切配合，从理论分析、仿真设计到实物调试，系统掌握了电机驱动技术的核心要点。特别是在解决电机同步性问题时，通过软件补偿的方法有效改善了小车的直线行驶性能。这次实践不仅加深了我们对电机驱动原理的理解，也提升了解决实际工程问题的能力。

2. 个人总结

思考题：

1. 源程序（有详细注释）

#include <reg52.h>
sbit MOTOR1_PIN1 = P1^2;
sbit MOTOR1_PIN2 = P1^3;
sbit MOTOR2_PIN1 = P1^4;
sbit MOTOR2_PIN2 = P1^5;

void Delay_ms(unsigned int milliseconds) {
unsigned int i, j;
for (i = 0; i < milliseconds; i++) {
for (j = 0; j < 113; j++); 
}
}

void main(void) {
while (1) {

MOTOR1_PIN1 = 1;
MOTOR1_PIN2 = 0;
MOTOR2_PIN1 = 1;
MOTOR2_PIN2 = 0;
Delay_ms(5000); 

MOTOR1_PIN1 = 0;
MOTOR1_PIN2 = 0;
MOTOR2_PIN1 = 0;
MOTOR2_PIN2 = 0;
Delay_ms(300); 

MOTOR1_PIN1 = 0;
MOTOR1_PIN2 = 1;
MOTOR2_PIN1 = 0;
MOTOR2_PIN2 = 1;
Delay_ms(5000);

MOTOR1_PIN1 = 0;
MOTOR1_PIN2 = 0;
MOTOR2_PIN1 = 0;
MOTOR2_PIN2 = 0;
Delay_ms(300);
}
}2. 简述直流电机的调速原理？（结合源程序）

直流电机的转速主要由电源电压和电枢电流决定。调速的常见方法有变电源电压、调节电枢回路电阻、采用脉宽调制（PWM）等方式。在实际应用中，常通过控制电机两端的电压极性和通断，实现电机的正反转和启停，从而达到调速和控制方向的目的。

程序实现方式：

通过控制单片机的I/O口（P1.2 ~ P1.5）与电机驱动电路（如H桥）连接，控制两个直流电机的正反转和启停。MOTORx_PINy = 1 或 0 控制电机的端口电平，实现电机的不同工作状态：正转（如 MOTOR1_PIN1=1, MOTOR1_PIN2=0）反转（如 MOTOR1_PIN1=0, MOTOR1_PIN2=1）停止（如两个引脚都为0）Delay_ms() 函数用于控制电机动作的持续时间，从而间接影响电机的运行时间和速度表现。

。

3. 驱动模块的说明资料

L298N电机驱动模块技术规格

核心架构：双H桥直流电机驱动电路

工作电压范围：

驱动电源（VS）：+5V ~ +35V

逻辑电源（VCC）：+5V ~ +7V

输出性能：

单桥持续输出电流：2A

峰值输出电流：3A

最大输出功率：25W

控制特性：

支持两个直流电机或一个两相步进电机

独立的使能控制端

逻辑电平兼容TTL/CMOS

保护功能：

内置过热自动关断保护

防止电源反接保护

低压误操作保护

接口定义：

电机输出：OUT1/OUT2（通道A）、OUT3/OUT4（通道B）

逻辑输入：IN1-IN4（方向控制）、ENA/ENB（使能控制）

电源接口：VCC（逻辑）、VS（驱动）、GND（地）